Ведение

Форма голосования по терминологии настоящих ТУ и правил по спортивной игре новус

В русскоязычном варианте ТУ и правил FINSO надо договориться о едином названии этих элементов инвентаря. В национальных правилах названия могут быть любыми другими. Поэтому предлагаю каждому вписать приемлемое для него название этих спортивных снарядов в данную таблицу.

| Беларусь | Германия | Латвия | Россия | Украина | Эстония | Термин, набравший большинство голосов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Косточка | Косточка | Пешка | Косточка |  |
|  |  | Шайба | Шайба | Биток | Шайба |  |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Положение

О технических условиях (ТУ) и требованиях

к профессиональному инвентарю

для игры в новус.

Для улучшения качества и внешнего вида, настоящим Положением утверждаются технические условия (ТУ) и требования к изготовлению профессионального инвентаря для игры в новус.

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на профессиональные игровые комплекты для спортивной игры новус. Комплекты могут эксплуатироваться в спортивных залах, в жилых помещениях, а в случае их всепогодного исполнения на открытом воздухе при температурах от -40 до + 40 °С.

1. Технические требования

1.1. Комплекты должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, а также образцам эталонам, утвержденным международной федерацией новуса (далее по тексту FINSO) в установленном порядке.

1.1.1. Конструкция стола состоит из столешницы, которая фиксируется тем или иным способом на регулируемых опорах различной конструкции.

1.1.2. Основные параметры составляющих комплекта должны соответствовать требованиям к инвентарю, регламента правил игры утвержденных FINSO.

1.1.3. Условия эксплуатации – для закрытых помещений, для эксплуатации на открытом воздухе, для тяжелых условий эксплуатации – вандалостойкие.

1.2. Классификация

1.2.3. Комплекты в зависимости от качества столешницы, параметров опор и конструкторско-дизайнерского решения классифицируются на:

а. профессиональные - Profi

б. любительские - Standart.

1.3. Комплектность

1.3.1. В комплект входят;

- столешница - игровая плита с бортами и лузами

- конструкция опор

- косточки (обычно 8 красных и 8 черных или для парной игры 16 красных и 16 черных)

- шайба индивидуальная

- кий индивидуальный

2. Опоры

2.1. Конструкция опор, не должна быть шаткой, то есть не должна допускать перемещение столешницы в любом направлении более чем на 0,5 мм при касании ее с разумным усилием рукой игрока

3. Разметка

3.1. Разметка должна соответствовать размерам и параметрам, приведенным в таблице 1. Запрещена разметка, нанесенная карандашом.

3.2. Допускается нанесение на игровом поле логотипов соревнований и логотипы спонсоров. Наносимые логотипы должны наноситься не в ярких тонах (чтоб не сливались с косточками), не пересекаться с линиями разметки, не нести негативную информацию.

4. Борта

4.1. Борта выполняются из твердых пород дерева. На внутренней стороне бортов не должно быть сколов, сучков и других изъянов древесины. Внутренняя сторона бортов покрывается прозрачным лаком и не тонируется. Наружная часть бортов может тонироваться в различные цвета, боковая наружная часть борта может быть с декоративной отделкой, как в плоскости борта, так и объемной.

5. Игровое поле

5.1. На лицевой стороне фанеры игрового поля не допускаются: сучки, заделки сучков, трещины, темные пятна и контрастные фону линии природного происхождения, влияющие на четкость распознавания положения косточки или шайбы относительно линий разметки. Фанера, для изготовления игрового поля должна быть в светлых тонах. Фанера игрового поля покрывается несколькими слоями лака. Лицевая сторона игрового поля должна быть отшлифована и отполирована, не иметь шероховатостей и неровностей.

6. Реклама.

6.1. На конструкциях опор и на бортах, допускается нанесение логотипов и информации, не противоречащей спортивному духу, пропаганде здорового образа жизни и рекламе игры новус.

7. Основные базовые параметры

Основные базовые параметры приведены в Таблице 1

Таблица 1

| п/п | Группа параметров | Наименование параметра | Единица измерения | Значение | Предельное отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стол | высота столешницы от верха бортов до основания (пола) на котором установлен стол | мм | 750 | ±10 |
| 2 | стол | размер игрового поля, ширина, глубина | мм | 1000 | ±1 |
| 3 | стол | разница между размером диагоналей игрового поля | мм | 2 | не более |
| 4 | стол | толщина игрового поля | мм | 15 | не менее |
| 5 | стол | ширина бортов по верхней стороне столешницы | мм | 45 | не менее |
| 6 | стол | угол между поверхностью игровой плиты и поверхностью борта обращенной к центру стола | град | 90 | ±1 |
| 7 | стол | высота борта от поверхности игрового поля до верхнего края вертикальной части борта обращенной к центру стола | мм | 25 | ±1 |
| 8 | стол | диаметр лузы | мм | 100 | ±1 |
| 9 | стол | расстояние между ближайшим к борту краем лузы и бортом | мм | 15 | ±1 |
| 10 | стол | радиус фаски края лузы по верхней и нижней сторонам игровой плиты | мм | 1,5 | не более |
| 11 | стол | различие в диаметре лузы измеренное по двум любым направлениям | мм | 1 | не более |
| 12 | стол | ширина линий разметки игровой плиты, которые выполнены цветом контрастным к цвету основного поля игровой плиты | мм | 0,9 | ±0,1 |
| 13 | стол | расстояние от ближнего к борту края линии разметки до борта | мм | 129 | ±1 |
| 14 | стол | диаметр круга в центре стола измеренный по внешнему краю линии разметки | мм | 250 | ±1 |
| 15 | стол | угол между линиями, которые делят круг в центре стола на четыре равных сектора и которые нанесены параллельно бортам стола | град | 90 | ±1 |
| 16 | стол | расстояние от центра круга и пересечения делящих его линий до борта | мм | 500 | ±1 |
| 17 | опоры | диапазон регулировки конструкции опор столешницы | мм | 20 | не менее |
| 18 | стол | отклонение лицевой поверхности игровой плиты от плоскости | мм | 0,2 | не более |
| 19 | шайба | диаметр шайбы наружный | мм | 44,0 | ±1 |
| 20 | шайба | толщина шайбы | мм | 14,0 | ±1 |
| 21 | шайба | диаметр отверстия в шайбе | мм | 10 | не более |
| 22 | косточка | диаметр косточки наружный при условии, что закруглении боковой поверхности с радиусом 25±2 мм | мм | 30 | не более |
| 23 | косточка | толщина косточки при условии, что торцы косточки имеют принижение к центру на 0,5±0,4 мм с каждого торца | мм | 12 | не более |
| 24 | косточка | диаметр отверстия в косточке | мм | 8 | не более |
| 25 | шайба | вес шайбы, при условии, что она выполнена из цельного массива твердых пород дерева и не имеет покрытия, посторонних включений и не удаляемых надписей и рисунков | гр. | 22 | не более |
| 26 | кий | длина тонкого конца кия при условии выполнения его из круглого дерева и диаметре тонкого конца кия 6-10 мм. Торец кия не должен иметь посторонних включений | мм | 250 | не менее |
| 27 | косточка | косточка должна быть изготовлена из березы и покрыта краской - пропиткой без образования глянцевого слоя, цвет красный и черный |  |  |  |
| 28 | шайба | бита не должна иметь никакого покрытия и должна быть изготовлена из дерева и не должна содержать посторонних включений |  |  |  |
| 29 | косточка | вес косточки, при условии, что она выполнена из цельного массива березы не имеет посторонних включений и не удаляемых надписей и рисунков | гр. | 4,7 | ±0,3 |

После принятия Положения о технических условиях (ТУ) к профессиональному инвентарю, Президиум FINSO определяет дату, с какого момента все официальные соревнования FINSO будут проводиться на профессиональном инвентаре, соответствующем техническим условиям (ТУ).

Данное Положение вступает в силу с момента принятия его на заседании Президиума FINSO и опубликовании на официальном сайте FINSO.

После вступления Положения в силу, член Президиума, отвечающий за спорт, готовит приложение к Положению с методикой измерения параметров изложенных в настоящем документе, снабдив его иллюстративным материалом в виде фотографий или пояснительных рисунков.